A soros programvégrehajtás folyamata. A processzor részei és szerepük az utasítás-végrehajtás egyes lépéseiben.

9.16_1 53:00

Először alap állapotba hozzuk a gépet a bekapcsolással. Ezt az alap állapotot a gyártó határozza meg:

- utasításszám a regiszterbe,

- állapotregiszterek alaphelyzetbe hozatala,

- megszakításkezelések beállítása stb.

Ezután behívja az első utasítást (aminek olyan helyen kell lennie, hogy a firmwareből ki tudja olvasni, mivel bekapcsoláskor az operatív tárban nincs semmi). Ez után kezdi végrehajtani az utasításokat és minden utasítás előtt ellenőrizni kell, hogy végrehajtható-e a következő utasítás.

BIOS/UEFI kód betöltése ROM/flash memóriából.

- Soron következő utasítás betöltése a regiszterekbe, PC beállítása a következő utasítás címére

- Beolvasott utasítás dekódolása, típusának meghatározása

- ha az utasítás memóriabeli szót használ, akkor a szó effektív helyének meghatározása

- ha szükséges, szó beolvasása egy regiszterbe (operandus fetch)

- utasítás végrehajtása, az eredmény visszaírása a kijelölt helyre és állapotreg beállítása

- ha vezérlésátadó utasítás esetén a következő cím kiszámítása és pc felülírása

Cpu úgy kell elképzelni, hogy adat utak vannak, melyeken érkeznek a bitek. Minden adatutat egy-egy vezérlőpont engedélyez vagy tilt pl: út, lámpák, sáv

Ha az ALU kérdés Vezérlőjelén 2 a 6 bit van a vonalra írva akkor az 64 féle műveletet tud elvégezni

Állapotjelzőkkel tud feltételes ugrást végezni. JUMP

Minden utasítás előtt meg kell néznie, hogy érkezett-e megszakítás, ha igen ki kell szolgálnia a megszakítást. Megszakítási műveletvégzés. Megszaktás :Interrupt, Kivétel:exception. Neumann számítási modellben a cpu olyan sorrendben hajtja végre, ahogy azt a programozó előírta.

Utasításokat csoportosíthatjuk:

- adatmozgató mozgathatja

  - cpu-mem

  - cpu-verem

  - cpu-periféria I/O

- műveleti

  - Aritmetikai + - */

  - Logikai És Vagy

  - léptetés

- vezérlésátadó

  - subrutin hívás

  - visszatérés

  - ugrások

    - feltételes, feltétel

- speciális

  - megszakítás maszkolása

A CPU belső architektúráját mikroarchitektúrának, a processzor környezetét makroarchitektúrának nevezzük.

- AC: Accumulator

  - egy kitüntetett regiszter, amely csak egy címet képes tárolni

  - nem kell címezni

  - gyors elérést biztosít

- MAR: Memory Address Register

- MDR: Memory Data Register

  - az operatív tárból beolvasott adatok ide érkeznek be

- IR: Instruction Register

  - szerkezete meg kell egyezzen a processzor által ismert utasítások szerkezetével

- PC: Program Counter Register

  - a soron következő utasítás címét tárolja és hívja le

- DEC: Decoder

  - NEM REGISZTER!

  - az opkód mező bitjeit értelmezi

  - kiválasztja a CU megfelelő utasítását az opkód mező alapján

  - előállítja a processzor megfelelő külső és belső jeleit

- IN: Input Register

  - kívülről (portokról) érkező adatok

- OUT: Output Register

  - kifelé (portokra, külső eszközökre) küldött adatok

- PSW: Program Status Word (állapotregiszter)

Itt van egy példa:

Fetch-Decode-Execution

PC 0000, benne van az első utasítása, töltse „01 LOAD” be a 00 regiszterbe a memóríacímen lévő adatot, utána PC inkrementálódik a következő „lehívandó utasítás címére mutat”. Töltse be 01 regiszterbe a memóriacímen lévő adatot. Pc Inkrementálódik. következő az aritmetikai művelet, ahol 00 és hova a 00 regiszterbe, után két operandus a két regiszter van megadva 00 és 01 regiszter. Multiplexerrel választja ki regisztereket. Pc Inkrementálódik. majd következő utasítás tárolni „10 STORE” és hogy hova mint címe.