- Az asszociatív tárak jellemzői, belső felépítése és alkalmazási területei. (251104_26:30)

- Drága technológia: SRAM, ami bit szinten minden cellában tartalmaz egy komparátort

- Angolul: CUM – Content Adressable Memory

- Eddigiekben csak a közvetlen hozzáférésű tárakról volt szó, azaz cím szerint férünk hozzá

- Asszociatív tár az tartalom szerint címezhetőek

Logikai architektúrája:

- Kulcs regiszter: ebben van a keresett szó

- Maszk regiszter: kimaszkolhatja azokat a biteket, amiket ki szeretnénk hagyni a keresésből

- Tároló mátrix: tartalmazza a bináris adatokat

- Találati regiszter: megmondja, hogy az adott rekeszben van-e találat

Működés szempontjából:

- párhuzamosan összehasonlítja a kulcs regiszter bitjét (ott, ahol nincs maszkolva) a beírt adatokkal, és ha az összes egyezett, akkor tesz egy találatot

- Az asszociatív tömbnek minden egyes cellája tartalmaz egy komparátort és egy vízszintesen kaszkádba kötött ÉS kapcsolatot, hiszen az összes nem maszkoltnak meg kell egyeznie

- Tehát a találatnak ÉS kapcsolata van és az beíródik a találati regiszterbe

- Specifikáció szerint:

- Több találat is lehet

- Ezeket úgy lehet kiolvasni, hogy kódoljuk és dekódolóval utána cím szerint a megfelelő rekeszt ki tudjuk olvasni a kimeneti regiszterbe

Mire is lehet használni:

- Számítástechnika korai szakaszában: használták Hash tárnak

- Számítástechnika elején használták vezérlésekre (különösen hadiiparban) – mivel akkor nem voltak még olyan mikrokontrollerek, amik helyettesíteni tudták volna

- Mai világban pl. a gyorsító tárakban, amikor szeretnénk gyorsan keresni

- Virtuális tárkezeléseknél

- A gyorsítótárak fogalma, elve, értékelése: cache-hit és cache-miss. Gyorsítótárak osztályozása elhelyezkedés és tárolt információ szerint. Gyorsítótárak alapvető szervezési módjai. Teljesen asszociatív, közvetlen leképezésű és csoportasszociatív gyorsítótár. Gyorsítótárak betöltési és aktualizálási algoritmusai. A gyorsítótárak főbb paraméterei és fejlődésük. Többszintű gyorsítótárak. Cache koherencia fogalma. Gyorsítótárak helyettesítési algoritmusai. (251104_35:40)

- Gyorsítótár (cache) – utasítások és adatok átmeneti tárolására szolgáló, gyors működésű, a felhasználó számára nem elérhető tár.

- Cél az adatforgalom gyorsítása

  - Operatív tár és háttértár között

  - CPU és operatív tár között

    - Leválasztó (look-through)

    - Mellérendelt (look-aside)

- Elhelyezkedés szerint

  - processzor magon belül (Privat)

  - processzormagon kívül (Shared)

- Tárolt információ szerint

  - csak adat

  - csak utasítások

  - adat és utasítások együtt

- Elve:

  - Nem byte-os a mozgatású, hanem blokkos

  - Lehelyezünk egy köztes tárat, amin mindkét irányba párhuzamosan történik az adatátadás

- Működése teljesen hardware-es, nem programozható, hanem a hardware vezérli

- Automatikus mechanizmus: pl. a CPU ugyanúgy címzi, mint az operatív tárat és nem tudja, hogy a gyorsító tárhoz fog kerülni az adat

- L1-I(utasítás), L1-D(adat), L2 és L3 vegyesen tartalmaz adatot és utasítást